ZESTAW ABSORPCJOMETRIA

- Proszę podać III prawo absorpcji.

- Proszę narysować schemat spektrofotometru.

- Wyjaśnić pojęcia: absorpcja, adsorpcja, absorpcjometria.

- Proszę narysować wykres miareczkowania objętościowego ze spektrofotometryczną detekcją punktu końcowego substancji A titrantem T. W wyniku reakcji miareczkowania powstaje barwna substancja AT. Jeśli εA> εT a εAT=0.

- Substancja A absorbuje światło przy długości fali λ=555 nm. Przy tej długości fali molowy współczynnik adsorpcji wynosi 103 mol/cm x l. Jak będzie wyglądać widmo UV/VIS dla tej substancji o stężeniu 5x10-4 zdjęte w kuwecie o grubości 1 cm?

- Roztwór o stężeniu c absorbuje 50% światła. Jeżeli spełnione jest prawo Beera, to ile wynosić będzie transmitancja roztworu o stężeniu równym 3c.

ZESTAW POTENCJOMETRIA

- Jak zbudowana jest normalna elektroda wodorowa (NEW)? Od czego zależy jej potencjał?

- Co to jest charakterystyka elektrody szklanej i jakie jest jej znaczenie?

- Jakimi metodami wyznacza się punkt końcowy w miareczkowaniu potencjometrycznym?

- Dlaczego potencjał nasyconej elektrody chlorosrebrowej jest stały?

- Czy można oznaczyć zawartość jonów ceru (III) metodą miareczkowania potencjometrycznego? Jeżeli tak to jaki titrant można zastosować i jaki będzie przebieg krzywej miareczkowania? Jakie zastosować elektrody? Na wzorach ogólnych proszę przedstawić jaki potencjał przyjmie elektroda wskaźnikowa przed punktem, w punkcie i po punkcie końcowym.

ZESTAW CHROMATOGRAFIA-KONDUKTOMETRIA

- Czym różni się miareczkowanie konduktometryczne kwasu szczawiowego przy użyciu wodorotlenku sodu od miareczkowania z użyciem amoniaku? Odpowiedź proszę zilustrować odpowiednimi wykresami i omówić je.

- Proszę wymienić typy faz stacjonarnych stosowanych w chromatografii cienkowarstwowej.

- Co oznacza symbol F336 pojawiający się na opakowaniach płytek TLC.

- Jak będą zmieniać się chromatogramy, jeśli zmieni się fazę stacjonarną z polarnej na niepolarną podczas rozdzielania polarnej mieszaniny?

- Jak przeprowadzić jakościowa i ilościową analizę mieszaniny dwóch bezbarwnych związków techniką TLC.

- Jak z pomiarów konduktometrycznych wyznaczyć stałą dysocjacji kwasu octowego?

- Czym różni się miareczkowanie konduktometryczne kwasu szczawiowego przy użyciu wodorotlenku sodu od miareczkowania z użyciem amoniaku? Odpowiedź proszę zilustrować odpowiednimi wykresami i omówić je.